# Popis místa a přístupnosti

Jihočeská vědecká knihovna

pobočka Na Sadech

Na Sadech 1856/27, 370 01 České Budějovice 1

(mapy)

## Technické parametry přístupnosti:

Vzdálenost MHD: cca 200 m

Drop-off / taxi: cca 50 m od vstupu

Parkoviště: cca 350 m

## Shrnutí přístupnosti a hlavní bariéry

Objekt je částečně přístupný.

### Technické parametry:

Hlavní dveře: 90 cm

Automatické dveře v zádveří: ano

Výtah: 1 x, dveře 80 cm

Schodiště: 9 stupňů

Bezbariérová toaleta: ano, v 1. patře

### Hlavní bariéry:

hlavní vstup není zcela bezbariérový

není zřejmá a jednoznačně označená přístupná trasa

výtah má pouze 80 cm průchod a nepředstavuje plnohodnotně bezbariérové řešení

neexistuje funkční alternativa při poruše výtahu

chodby jsou místy velmi úzké a zužují je regály, nábytek i schůdky

vnitřní navigace je málo viditelná a nedostatečně čitelná

schodiště postrádá plnohodnotné kontrastní a hmatové prvky a má slabé osvětlení

bezbariérové WC je uzamčené a není vybaveno nouzovou signalizací

## Jak se tam dostat?

### Veřejnou dopravou

Nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je zastávka Poliklinika Sever (linky 1,2,3,6,9,11,14,23) – bezbariérové linky jsou: 2,3,9. Vzdálenost na místo je cca 150 m.

- trasa: Poliklinika Sever ve směru na Senovážné náměstí – podívejte se na odkaz do map, kde se zastávka Poliklinika Sever ve směru na Senovážné náměstí nachází (mapy)

Dopravní prostředek zastaví u parku Na Sadech, naproti knihovně přes rušnou ulici Na Sadech. Vystoupíte z dopravního prostředku a vydáte se doleva parkem Na Sadech, přes přechod ulicí U Černé věže (hrubé dlažební kostky, tzv. kočičí hlavy). V parku jsou chodníky opatřeny zámkovou dlažbou. Dále ke světelnému přechodu přes ulici Na Sadech do ulice Jírovcova. Tou pokračujete po asfaltovém chodníku 100 m k ulici Riegrova, kde zahnete doprava. Za 100 m budete mít vchod do zahrady knihovny po levé ruce.

- trasa: Poliklinika Sever ve směru ze Senovážné náměstí – podívejte se na odkaz do map, kde se zastávka Poliklinika Sever ve směru ze Senovážného náměstí nachází (mapy).

Dopravní prostředek zastaví před kulturním domem Beseda. Na rušné ulici Na Sadech. Vystoupíte z dopravního prostředku doleva na chodník a vydáte se k ulici Nová. Hned za autobusovýma zastávkama musíte doleva překonat přechod z hrubých dlažebních kostek, tzv. kočičích hlav, s velkými mezerami a nerovnostmi, který není značený! Pozor! Vjíždí sem auta z ulice Na Sadech. Dále pokračujete po chodníku do ulice Jírovcova. V tomto úseku jsou zabudované podzemní kontejnery. U světelného přechodu zahnete doprava a pokračujete po asfaltovém chodníku 100 m ulicí Jírovcova směrem k ulici Riegrova, kde zahnete doprava. Za 100 m budete mít vchod do zahrady knihovny po levé ruce.

### Autem

### Knihovna se nachází v budově Eggertovy vily, je obklopena zahradou, přímo ke vchodu budovy proto není možné se autem dostat.

Auto lze přistavit u brány v Riegrově ulici. V této části Riegrovy ulice je možné i parkovat, ale je tu omezený počet míst a ne vždy je zde volné. Parkování v Riegrově ulici je placené. Zóna T2, jsou zde parkovací automaty (například na rohu s ulicí Jírovcova), nebo lze využít aplikace ParkSimply, nebo Sejf. Více o parkování v zónách zde – podívejte se na odkaz na webové stránky (odkaz)

### Nejbližší kapacitní placené parkoviště je na Mariánském náměstí – podívejte se na odkaz do map, kde se nachází parkoviště na Mariánském náměstí (mapy). Vzdálenost cca 350 m. Na parkovišti jsou vyhrazená místa pro OZP. Parkoviště je placené. Sazba po-pá: 8-18 hod.: 15 Kč/30 min., první 3 hod. 30 Kč/hod., od 4. hod. 40 Kč/hod., 18-8 hod.: 3 Kč/hod. Sazba so-ne: 8-18 hod.: 5 Kč/hod. Placení v parkovacím automatu je na místě možné platební kartou i v hotovosti, nebo přes parkovací aplikaci.

### trasa: Z parkoviště se vydáte zpět přes vjezd k přechodu v ulici 28. října. Po chodníku do ulice Riegrova, kterou se po 200 metrech dostanete ke vchodu do zahrady knihovny. Budete ji mít po pravé straně.

### Na kole

Kolo lze zaparkovat přímo v zahradě knihovny u vchodu do budovy, kde se nachází kolostav.

Nejbližší Rekola jsou na rohu ulic Riegrova a 28. října, nebo v parku Na Sadech.

### Taxi

Taxi nemůže dojet až přímo k areálu. Lze zastavit v ulici Riegrova u brány do areálu.

Kontakt na taxi pro seniory a osoby s průkazem ZTP a ZTP/:

Senior taxi může zajistit přepravu ve všední dny od 7:30 do 15:00.

Senior taxi si mohou zájemci objednávat telefonicky na čísle 731 604 499 nejpozději 24 hodin před plánovanou cestou, maximálně 30 dní dopředu. Cena přepravy je 60 Kč za osobu. Pokud senior nebo osoba s průkazem ZTP cestuje s doprovázející osobou, zaplatí navíc 30 Kč. Osoby, které vlastní průkaz ZTP/P, hradí také 60 Kč, jejich doprovod má přepravu zdarma.

Pokud se občané chystají cestovat s invalidním vozíkem, velkou kompenzační pomůckou nebo rozměrnějšími zavazadly, je vhodné to zmínit už při objednávce. Této služby mohou občané využít i s asistenčními a vodicími psy. Podmínkou je vodítko na krátko a náhubek.

## Místo konání

### Zahrada

Zahrada je přístupná z ulic Riegrova i Na Sadech. Jsou zde dlážděné i zpevněné hliněné chodníčky a tráva.

Vstup

Do budovy je vchod přes jedno křídlo dveří (90 cm) s klikou ve výšce 115 cm. A schod cca 4 cm. Za Vstupními dveřmi se nacházejí ještě jedny prosklené automatické.

Venku je umístěn asistenční zvonek se zvukovou odezvou ve výšce 96 cm.

V budově je výtah (před schody nalevo). Šířka vstupu do výtahu je 80 cm. O asistenci je možné požádat vrátného / vrátnou u vstupu do budovy.

Interiér

V budově se lze pohybovat pomocí kamenných schodů. Koridor schodů začíná přímo před vchodem.

Budova má dvě patra.

Program Měsíce kreativity se odehrává v 2. patře, které je přístupné výtahem a po schodech.

Parkování kočárků bude zajištěno ve 2. patře přímo v prostorách dětského oddělení nebo těsně před vstupem do něj.

Sociální zařízení

Toalety jsou k dispozici v prvním i druhém patře. Oddělené dámské a pánské.

V prvním patře se nachází bezbariérová toaleta, klíč je k dispozici na obslužném pultu knihovny.

Přebalovací pult se nachází na toaletách v druhém patře.

## Bezpečnost a evakuace

Zahrada je volně přístupná. S pískovými cestičkami. Vstup na trávník je možný.

Evakuační plán zahrnuje bezbariérový postup. Evakuační trasy jsou jasně označeny a jsou vybaveny odpovídajícím nouzovým osvětlením.

Na místě jsou hasící přístroje.

Na místě nebude k dispozici zdravotník.

## Nástroje pro přístupnost

Akce bude probíhat v českém jazyce.

Akce je interaktivního charakteru. Titulky, ani tlumočení do znakového jazyka nebudou k dispozici.

Na místě bude k dispozici osoby jako asistence ze strany organizátorů (tým Měsíce kreativity), které vám rádi pomohou s orientací v budově, vynesením lehčích věcí do patra nebo s parkováním kočárku.

Pokud potřebujete specifickou asistenci, doporučujeme nás kontaktovat předem na telefonním čísle +420 723 221 033 či emailem na iva.jedlickova@budejovice2028.cz

Vstup do budovy a areálu mateřské školy se psy je z hygienických a bezpečnostních důvodů zakázán.Výjimku tvoří certifikovaní asistenční a vodící psi, se kterými je vstup povolen.

## Návrat / po návštěvě

Návštěvníci se mohou po skončení akce vrátit domů běžnou veřejnou dopravou.

Myslete na svůj bezpečný návrat domů. Zvažte vhodný způsob dopravy a případně se domluvte s ostatními na společné cestě.

V případě většího počtu účastníků je třeba počítat s možnými prodlevami při odchodu.

Pokud nám chcete po akci napsat a zanechat zpětnou vazbu, napište na info@budejovice2028.cz

## Informace

Pokud potřebujete informace o konkrétních řešeních přístupnosti, máte v této oblasti dotazy, komentáře či zkušenosti s tímto místem a chcete se o ně podělit, ozvěte se nám nebo se nás zeptejte.

Napište na iva.jedlickova@budejovice2028.cz

Neváhejte nás oslovit na našich akcích, kde potkáte členy týmu ČB28 i naše odborníky na přístupnost.